## תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז -2007

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 8, 19, 23 ו- 25(א) לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (להלן-החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 23 לחוק וסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתייעצות עם שר הבריאות ובהסכמת שר התקשורת לפי סעיף 25(ב) לחוק, ובהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות לפי סעיף 25(ג) לחוק, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

##### סימן א': הגדרות

| בתקנות אלה – | 1. | # הגדרות |
| --- | --- | --- |
| "היתר סוג" – היתר הקמה והיתר הפעלה כאחד לגבי סוג מסוים של מקורות קרינה, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה; "מבקש" – מגיש בקשה למתן היתר. "מיתקן של חובבי רדיו" – תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב רדיו, על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז – 1987. |  |  |

### סימן ב': תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות

| תוקפו של היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי סוגי מקורות קרינה כמפורט בטור א' בה, יהיה, בכפוף לסעיף 5 לחוק, לתקופה הנקובה לצידם בטור ג'. | (א) | 2. | ###### תוקף ###### היתר הקמה ###### או הפעלה |
| --- | --- | --- | --- |

| עריכת שינוי במקור הקרינה, למעט שינוי שאינו מהותי, מחייבת קבלת היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג חדש, לפי העניין ; בתקנות אלה, "שינוי שאינו מהותי" – שינוי שאינו כרוך בשינוי מיקומו של מקור קרינה בתדרי רדיו, ושבעקבות ביצועו רמת הקרינה ממקור הקרינה לגביו מבוקש השינוי לא תעלה על 10% מרמות החשיפה המרביות המותרות לקרינה, כאמור בתוספת השניה. |  |  |  | (ב) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בעד בקשה להיתר כאמור בתקנה 2 ישלם המבקש, בעת הגשתה, אגרה כמצוין בטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי העניין. |  | (א) |  |  |  | 3. |  | ###### אגרות בקשה |
| על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תידרש אגרה נוספת בעד בקשה להארכת תוקפו של היתר הקמה, או למתן רשות לערוך שינוי שאינו מהותי במקור הקרינה בתקופת תוקף היתר ההקמה או היתר ההפעלה. |  | (ב) |  |  |  |  |  |  |
| בעד בקשת רשות לערוך שינויים מהותיים במקור הקרינה – |  |  | (ג) |  |  |  |  |  |
| בתקופת תוקף היתר ההקמה, ישלם המבקש אגרה של 50% מן האגרה האמורה בתקנת משנה (א) ; | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| בתקופת תוקף היתר ההפעלה, ישלם המבקש אגרה של 20% מן האגרה האמורה בתקנת משנה (א). | (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| בוטל היתר הפעלה, לבקשת בעל ההיתר, יוחזר החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד היתר ההפעלה, בניכוי חלק התשלום עבור חמש השנים הראשונות. |  |  | (ד) |  |  |  |  |  |
| בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,000 שקלים חדשים. |  |  | (ה) |  |  |  |  |  |
| סכומי האגרה הנקובים בתקנה 3 (ה) ובטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה יהיו צמודים למדד וישתנו ב- 1 ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. |  |  | (א) |  | 4. |  | # הצמדה # למדד |  |
| סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. |  |  | (ב) |  |  |  |  |  |
| המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 3 (ה) ואת נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב). |  |  | (ג) |  |  |  |  |  |
| בתקנה זו – "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יולי 2007. |  |  | (ד) |  |  |  |  |  |

## סימן ג': טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות

## מותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו

| בסימן זה – "היתר בניה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(4) לחוק ; "חומרים מסוכנים דליקים" – חומרים שסווגו כחומרים מסוכנים השייכים לדרגת סיכון Class 1, Class 1.1, Class 1.2, Class 1.3, Class 2, Class 2.1, Class 3, Class 4, Class 4.1, Class 4.2 , במהדורה המעודכנת של המלצות האו"ם להובלת חומרים מסוכנים (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), ושהעתק מהן מופקד לעיון הציבור אצל ממונה במשרד להגנת הסביבה (להלן – משרדי ממונה), ובאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; "חשיפה רצופה וממושכת" – חשיפה של אדם לקרינה למשך 4 שעות לפחות ביממה, במהלך 5 ימים בשבוע, בכל מקום שהוא נמצא בו, ובכלל זה בדירת מגורים, מוסד חינוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים ; "טווח בטיחות" – טווח בטיחות אופקי וטווח בטיחות אנכי ; "טווח בטיחות אופקי" – מרחק אופקי הנמדד ממקור הקרינה, שמעבר לו נמוכות רמות החשיפה לקרינה מרמות החשיפה המרביות המותרות על פי התוספת השניה; "טווח בטיחות אנכי" – מרחק אנכי הנמדד ממרכז מקור הקרינה ולאורך טווח הבטיחות האופקי, שמעבר לו נמוכות רמות החשיפה לקרינה מרמות החשיפה המרביות המותרות על פי התוספת השניה; |  |  |  | 5. | הגדרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "סף חשיפה בריאותי" – רמות חשיפה מרביות מותרות לחשיפה קצרת מועד של בני אדם לשדות חשמליים, מגנטיים או אלקטרומגנטיים משתנים, כאמור בטבלה 7 בהנחיות של הועדה הבין-לאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת לעניין רמות הייחוס לחשיפת הציבור הרחב; לעניין זה, "הנחיות הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת" (The International Commission on Non Ionizing Radiation Protection - ICNIRP), כפי שאימץ ארגון הבריאות העולמי ( WHO - World Health Organization ) במהדורה המעודכנת ביותר, ושהעתק מהן ומעדכוניהן יופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה ובאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; "קרינה" - קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו (RF- Radio Frequency), מ- 100 קילוהרץ עד 300 ג'יגה הרץ ; "תמ"א 36א" - תכנית מתאר ארצית לתקשורת - תמ"א 36 - חלק א', מתקני שידור קטנים וזעירים. |  |  |  |  |  |
| לא יקים אדם ולא יפעיל מקור קרינה, אלא אם כן נקט אמצעי זהירות ובטיחות למניעת סכנה לציבור ולסביבה כתוצאה מחשיפה לקרינה או מהקמה של מקור קרינה והפעלתו, כמפורט בתקנות אלה וכפי שיורה ממונה בהיתר. |  |  |  | 6. | נקיטת אמצעי זהירות |
| לא יקים אדם ולא יפעיל מקור קרינה שעקב הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בתחום התדרים כמפורט בטור א' בטבלה שבתוספת השניה, באופן שיגרום, לרבות בעת תקלה, לחשיפה של בני אדם לקרינה, כמפורט להלן : |  |  | (א) | 7. | רמות חשיפה מרביות מותרות |
| לרמות קרינה העולות על שלושים אחוזים (30%) מסף החשיפה הבריאותי, המפורטות בטורים ב' ו- ג' בטבלה האמורה לגבי תחום התדרים שבין kHz 100 ל- MHz 10, ובטור ד' בטבלה האמורה לגבי תחום התדרים שמעל MHz 10. | (1) |  |  |  |  |
| לרמות קרינה העולות על עשרה אחוזים (10%) מסף החשיפה הבריאותי, המפורטות בטורים ה' ו- ו' בטבלה האמורה לגבי תחום התדרים שבין kHz 100 ל- MHz 10, ובטור ז' בטבלה האמורה לגבי תחום התדרים שמעל MHz 10, במקרה של חשיפה רצופה וממושכת. | (2) |  |  |  |  |
| במקום שמאוחסנים, מעובדים או מונפקים בו חומרים מסוכנים דליקים - לרמות קרינה העולות על הרמות הקבועות במהדורה האחרונה של התקן הבריטי בדבר הערכת התנאים להצתה בלתי רצויה של אוויר נפיץ על ידי קרינת רדיו – Assessment of inadvertent ignition of flammable atmospheres by radio-frequency radiation – BS 6656 , שהעתק ממנו ומעדכוניו יופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה ובאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. | (3) |  |  |  |  |
| השתנתה טבלה 7 בהנחיות של הועדה הבין-לאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת, כך שערכי סף החשיפה הבריאותי שונו, יפרסם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה, כפי שהשתנה עקב השינוי האמור. |  |  | (ב) |  |  |
| לא יקים אדם ולא יפעיל מקור קרינה, אלא אם כן הובטח קיומם של טווחי בטיחות סביב מקור הקרינה, המחושבים על פי הנוסחאות שבתוספת השלישית – - טווח בטיחות בו תוגבל גישת בני אדם, למעט מי שעיסוקו בהתקנה, בהפעלה או בתחזוקה של מקור הקרינה ; - טווח בטיחות בו לא תתאפשר חשיפה רצופה וממושכת. |  |  | (א) | 8. | ### טווחי בטיחות |
| בעל היתר הפעלה, יציב, כמפורט להלן : |  |  | (ב) |  |  |
| בקצה טווח הבטיחות המפורט בפסקה (א)(1) – שילוט בשפות עברית, אנגלית וערבית, המזהיר מפני התקרבות למקור הקרינה, ויפורטו בו סוג הקרינה הנפלטת ממקור הקרינה המוקם ופרטיו של בעל ההיתר. |  | (1) |  |  |  |
| בטווח הבטיחות המפורט בפסקה (א)(2) – אם לדעת הממונה קיימת סבירות גבוהה שבני אדם עלולים להימצא בו, ולהיחשף חשיפה רצופה וממושכת, שילוט במקומות ובנוסח שיורה עליהם הממונה. |  | (2) |  |  |  |

| טווח בטיחות לבריאות הציבור כהגדרתו בתמ"א 36א, כנוסחה ביום תחילתן של תקנות אלה, יחושב על פי סף החשיפה הבריאותי כהגדרתו בתקנות אלה. |  | (ג) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| לא יקים אדם ולא יפעיל מקור קרינה בדירת מגורים, לרבות במרפסת, אך למעט במרפסת גג, אלא לצורך שימוש אישי של דיירי הבניין בו מצויה הדירה. בתקנה זו, "מרפסת גג" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב - 1992. |  | (ד) |  |  |
| אין בהוראות תקנת משנה (ד) כדי למנוע – |  | (ה) |  |  |
| הקמה והפעלה של מקור קרינה על קיר חיצוני של בניין, ובלבד שלמקור הקרינה ניתן היתר בניה. | (1) |  |  |  |
| הקמה והפעלה של ציוד תקשורת התומך במקור קרינה. | (2) |  |  |  |
| הקמה והפעלה של מקורות קרינה בהספק שידור מרבי עד 5 וואט. | (3) |  |  |  |
| הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו על מקור קרינה שניתן לגביו היתר הפעלה לפני יום תחילתן של תקנות אלה. |  | (ו) |  |  |
| הממונה רשאי להתנות מתן היתר בתנאים לפי עיקרון הזהירות המונעת,כאמור בסעיף 1 לחוק, ומקים או מפעיל מקור קרינה ינקוט לפיהם אמצעים כדרוש להפחתת רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה ממקור הקרינה. |  |  | 9. | ### מזעור חשיפה |

### סימן ד': מדידות קרינה

| בעל היתר הפעלה יערוך מדידות של הקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, למעט מיתקן של חובבי רדיו. | (א) | 10. | חובת עריכת מדידות שנתיות |
| --- | --- | --- | --- |
| מדידות כאמור בתקנת משנה (א), ייערכו בתום כל שנת הפעלה על פי היתר וכן במועד אחר שיורה ממונה, באמצעות בעל היתר למתן שירות ועל פי הנחיות בכתב שנתן לו ממונה. | (ב) |  |  |
| בעל היתר סוג יערוך מדידות כאמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), בעשרה אחוזים (10%) מכלל מקורות הקרינה שהוא מפעיל על פי ההיתר או בפחות מכך, אם התיר זאת ממונה, ובלבד שלא ייכללו בבדיקה מקורות קרינה שנבדקו בשנה הקודמת ; ואולם, רשאי ממונה להורות כי ייערכו מדידות לגבי מקורות קרינה מסוימים. | (ג) |  |  |
| בעל היתר הפעלה ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב, על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 10, תוך 14 יום ממועד ביצוען. | (א) | 11. | חובת דיווח |
| דו"ח כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לפי הנחיות ממונה ויכלול, בין היתר, תיאור ופירוט הנתונים הטכניים של מקור הקרינה נושא המדידות, מידע בדבר מועד המדידות, אופן ביצוען ותוצאותיהן, וכן פרטים על בעל ההיתר למתן שירות שערך אותן. | (ב) |  |  |
| בעל היתר למתן שירות ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב ובהתאם להנחיותיו, ועל פי המפורט בתקנת משנה (ב), על כל מדידה שערך ושנמדדו בה רמות קרינה העולות על רמות החשיפה המרביות המותרות לפי תקנות אלה, וזאת מיד לאחר מועד ביצועה. | (ג) |  |  |

## סימן ה': תנאים למתן היתר שירות

| לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש כל אלה: |  |  |  |  |  | 12. | תנאים למתן היתר שירות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הוא הגיש בקשה למתן היתר שירות בחתימתו, לפי הטופס שבתוספת הרביעית, בצירוף התעודות והמסמכים הדרושים לאימות הפרטים שבטופס. |  |  |  |  | (1) |  |  |
| הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה, כמפורט בתקנה 13. |  |  |  |  | (2) |  |  |
| הוא עבר בהצלחה, בציון שאינו נמוך מ- 70 (מתוך 100), בחינות מקצועיות, כמפורט בתקנה 14. |  |  |  |  | (3) |  |  |
| ברשותו ציוד ואמצעים מתאימים למתן השירות, כמפורט בתקנה 15. |  |  |  |  | (4) |  |  |
| לא ייתן ממונה היתר למתן שירות אלא אם נתקיים במבקש אחד מאלה : |  |  |  |  |  | 13. | הכשרה מקצועית |
| הוא בעל תואר ראשון בתחום המדעים (B.Sc) ממוסד מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או ממוסד אחר אשר הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך אישרה כי הוא שקול לתואר כאמור המקובל במוסדות מוכרים בארץ, או מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, או הנדסאי אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כאמור בסעיף 2(ג) לחוק האמור. |  |  | (1) |  |  |  |  |
| ערב תחילתו של החוק הוא היה בעל היתר תקף למתן שירותים לבדיקות קרינה בלתי מייננת או הפעלתם, לפי תקנות הרוקחים, ובלבד שסיים בהצלחה קורסים בנושאים רלבנטיים למתן השירות, להנחת דעתו של ממונה. |  |  | (2) |  |  |  |  |
| ממונה יערוך, אחת לשנה לפחות, בחינות מקצועיות למבקשי היתר למתן שירות, באופן, במועדים ועל פי תכנית שיפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. |  |  | (א) |  |  | 14. | בחינות מקצועיות |
| תוכנית הבחינות המקצועיות תאפשר לממונה לעמוד על רמת הידע ומידת ההבנה של מבקש היתר למתן שירות בנושאים אלה: הכרת קרינה לסוגיה ואופן היווצרותה; חישוב שדות קרינה ומעבר קרינה בחומר; השפעות ביולוגיות של החשיפה לקרינה; שיטות גילוי, מדידה ומיסוך; מדיניות המשרד להגנת הסביבה בדבר חשיפת הציבור לקרינה, הכרת החיקוקים, הנוהלים וההנחיות המקצועיות שקבע המשרד להגנת הסביבה. |  |  | (ב) |  |  |  |  |
| הבחינות המקצועיות ייערכו בפני צוות בוחנים, בשני שלבים: (1) שלב א' – בחינה תיאורטית בכתב; - שלב ב' - למי שעבר בהצלחה את הבחינה בשלב א' - בחינה בעל פה, שתכלול גם בחינה מעשית. |  |  | (ג) |  |  |  |  |
| בצוות הבוחנים כאמור בתקנת משנה (ג) יהיו שלושה חברים, ובהם: ממונה, נציג משרד הבריאות, ובעל היתר למתן שירות שהוא בעל ותק וניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע מדידות קרינה, שמינה ממונה. |  |  | (ד) |  |  |  |  |
| לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי – |  |  |  |  |  | 15. | ציוד ואמצעים |
| ברשות מבקש ההיתר ציוד למדידת קרינה, המתאים לסוג השירות שבשלו הוגשה הבקשה למתן היתר שירות : |  |  |  | (א) |  |  |  |
| למדידת קרינה בתדרי רדיו - מד עוצמת קרינה רחב סרט וחיישנים המותאמים לתחום התדר הנמדד ועומדים בדרישות תקן ישראלי 5021 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה. |  | (1) |  |  |  |  |  |
| למדידת קרינה ממתקני חשמל - |  | (2) |  |  |  |  |  |
| מד עוצמת שדה מגנטי וחיישן מותאם כמפורט בתקן 644-1994std IEEE המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה. | (1) |  |  |  |  |  |  |
| מד עוצמת שדה חשמלי וחיישן מותאם כמפורט בתקן 644-1994std IEEE המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה. | (2) |  |  |  |  |  |  |
| הציוד האמור בתקנת משנה (א) כויל לפי הוראות היצרן, במעבדה המבצעת כיול לפי התקן הבין-לאומי ISO 17025, המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה. |  |  |  | (ב) |  |  |  |
| בעל היתר למתן שירות יגיש לממונה דיווח חתום בידי רואה חשבון, בטופס שיורה עליו ממונה, ובו יפורטו פרטי לקוחות שעבורם ערך בעל ההיתר מדידות קרינה, והתמורה ששילם כל אחד מהם עולה על 20 אחוזים מסך הכנסותיו השנתי של אותו בעל היתר ; דיווח כאמור יוגש עד יום 1 במאי בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו. |  |  |  | (א) |  | 16. | חובת דיווח |
| היו מספר בעלי היתר למתן שירות פועלים או מועסקים במסגרת עסק אחד, יתייחס הדיווח האמור בתקנת משנה (א), למחזור הכנסותיו הכולל של העסק האמור. |  |  |  | (ב) |  |  |  |

### סימן ו': הוראות שונות

| ממונה יפרסם את המידע שברשותו, כמפורט בסעיף 19 לחוק, באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ויעדכן אותו פעם בחודש לפחות. |  |  | (א) | 17. | יידוע הציבור |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| במועד העדכון כאמור בתקנת משנה (א), יעביר ממונה למרכז השלטון המקומי, קובץ ממוחשב ובו המידע המפורט בסעיף 19(1), (2) ו- (6) לחוק. |  |  | (ב) |  |  |
| ממונה יערוך, אחת לשנה, דין וחשבון בעניין פעולות הפיקוח על קרינה בלתי מייננת שבוצעו מטעמו באותה שנה, ויגיש אותו לועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, עד יום 1 במאי בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו. |  |  | (ג) |  |  |
| העושה אחת מאלה דינו מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 : |  | (א) |  | 18. | ### עונשין |
| מקים או מפעיל מקור קרינה בניגוד להוראת תקנה 7. | (1) |  |  |  |  |

| מקים או מפעיל מקור קרינה ללא שהבטיח קיומו של טווח בטיחות בניגוד להוראת תקנה 8. | (2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אינו עורך מדידות של קרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, בניגוד להוראות תקנה 10. | (3) |  |  |  |
| אינו מדווח לממונה על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 10, בניגוד להוראות תקנה 11. | (4) |  |  |  |
| אינו מדווח לממונה בהתאם להוראות תקנה 16. | (5) |  |  |  |
| היתה העבירה עבירה נמשכת, יטיל בית המשפט קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה בכתב מאת ממונה ושתחילתה עם מסירתה. |  | (ב) |  |  |
| עבירה לפי תקנה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. |  | (ג) |  |  |
| תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. |  |  | 19. | ### תחילה |

### תוספת ראשונה

(תקנות 2, 3 ו- 4)

| #### טור ד' סכום האגרה בשקלים חדשים | #### טור ג' תוקף היתר | #### טור ב' סוג ההיתר | #### טור א' סוגי מקורות קרינה |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | שלושה חדשים | היתר הקמה | קרינה על סגולה (UV) |
| 500 | שנה | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן- 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למקור קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על 3X10-6W/cm2 |  |
| 500 | שלושה חדשים | היתר הקמה | קרינת לייזר |
| 500 | שנה | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן- 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למקור קרינה מסוג Class 3 |  |
| 500 | שלושה חדשים | היתר הקמה | קרינה תת-אדומה (IR) |
| 500 | שנה | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן- 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למקור קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על 100 mW/cm2 |  |

| 500,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר הנמוך מ- 10 מגה הרץ |
| --- | --- | --- | --- |
| 250,000 | עשרים וחמש שנה | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן- 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט |  |
| 50,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מ- 10 מגה הרץ עד 400 מגה הרץ |
| 25,000 | חמש שנים | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן - 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט |  |
| 1,000 | שנה | היתר הקמה | קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מעל 400 מגה הרץ |
| 3,000 | חמש שנים | היתר הפעלה |  |
| 1,000 וכן- 500 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 5 וואט |  |
| 100 | שנה | היתר הקמה | קרינה בתדרי רדיו (RF), ממיתקן של חובבי רדיו |
| 100 | חמש שנים | היתר הפעלה |  |
| 500,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן לייצור חשמל |
| 250,000 | עשרים וחמש שנה | היתר הפעלה |  |
| 500 וכן- 200 בעד כל מקור קרינה | חמש שנים | היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 5 מגה וולט אמפר |  |

| 500,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן להולכת חשמל לעניין זה, ייחשב כל אחד מאלה מתקן אחד : קו מתח על מתחנת כח לתחנת מיתוג, או קו מתח עליון מתחנת משנה או תחנת מיתוג לתחנת משנה |
| --- | --- | --- | --- |
| 250,000 | עשרים וחמש שנה | היתר הפעלה |  |
| 2,500 וכן- 1,000 בעד כל מקור קרינה | עשרים וחמש שנה | היתר סוג למיתקן להולכת חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי |  |
| 5,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל לעניין זה, ייחשב כל אחד מאלה מתקן אחד : קו מתח גבוה מתחנת משנה לשנאי חלוקה או קו מתח נמוך משנאי חלוקה לכניסה למונה לקוח |
| 15,000 | עשרים וחמש שנה | היתר הפעלה |  |
| 2,500 וכן- 1,000 בעד כל מקור קרינה | עשרים וחמש שנה | היתר סוג למיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי |  |
| 5,000 | חמש שנים | היתר הקמה | קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן השנאה, לרבות תחנת מיתוג |
| 15,000 | עשרים וחמש שנה | היתר הפעלה |  |
| 2,500 וכן- 1,000 בעד כל מקור קרינה | עשרים וחמש שנה | היתר סוג למיתקן השנאה בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי |  |

### תוספת שניה

(תקנות 5 ו-7)

רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה

| רמות חשיפה מרביות מותרות לחשיפה רצופה וממושכת (10% מסף החשיפה הבריאותי) |  |  | ## רמות חשיפה מרביות מותרות (30% מסף החשיפה הבריאותי) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ז' צפיפות הספק )W/m2( | ו' שדה מגנטי (A/m) | ה' שדה חשמלי (V/m) | ד' צפיפות הספק )W/m2( | ג' שדה מגנטי (A/m) | ב' שדה חשמלי (V/m) | א' הקרינה הנוצרת ממקור הקרינה תחום התדרים |
| - | 0.5 | 8.7 | - | 1.5 | 26.1 | 100kHz – 150kHz |
| - | 0.073/f | 8.7 | - | 0.219/f | 26.1 | 0.15MHz – 1MHz |
| - | 0.073/f | 8.7/√f | - | 0.219/f | 26.1/√f | 1MHz – 10MHz |
| 0.2 | 0.023 | 8.85 | 0.6 | 0.04 | 15.33 | 10MHz – 400MHz |
| f/2000 | 0.00115√f | 0.435√f | 3f/2000 | 0.002√f | 0.753√f | 400MHz–2000MHz |
| 1 | 0.051 | 19.29 | 3 | 0.0885 | 33.37 | 2GHz– 300GHz |

בתוספת זו –

"צפיפות הספק" – שטף (flux) אנרגיה הנמדד ביחידת שטח מוגדרת, במשך יחידת זמן;

"f" – תדר השידור ביחידות המצוינות בטור א'.

הערכים של שדה חשמלי, שדה מגנטי וצפיפות הספק, יהיו הערכים המרביים (RMS);

כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, הערכים יהיו הערכים הממוצעים ביממה, כאשר לגבי שדה מגנטי ושדה חשמלי, החשיפה הממוצעת על פני 6 דקות, מכלל מקורות הקרינה באזור, לא תעלה על סף החשיפה הבריאותי.

### תוספת שלישית

(תקנה 8(א))

## נוסחאות לחישוב טווח בטיחות

- (א) טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שמעל MHz 10  יחושב לפי הנוסחה שלהלן :

R=P∗10G104∗π∗S

כאשר –

R – הוא טווח בטיחות אופקי (מטר), מול מרכז אלומת האנטנה

P – הוא הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W) ; כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)

G – הוא שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב

S – הוא רמה מרבית לחשיפה מותרת, ביחידות W/m2

- טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שבין kHz  100 ל-  MHz 10  יחושב על פי השדה החשמלי או המגנטי, בהתאם להנחיות ממונה בכתב, ואשר יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

- טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10MHz, כאשר הטיית האנטנה גבוהה מ-6 מעלות או רוחב האלומה האנכית גדול מ- 30 מעלות, או כאשר קיים מכשול פיזי קבוע במסלול אלומת האנטנה, יחושב בהתאם להנחיות ממונה בכתב, ואשר יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

- אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים, יחושב טווח הבטיחות האופקי לכל אחד מהתדרים לפי הנוסחה שבפרט משנה (א), וטווח הבטיחות האופקי המצרפי יחושב על פי הנוסחה שלהלן :

R=Ri2

כאשר –

R – הוא טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה

Ri – הוא טווח בטיחות אופקי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

- (א) טווח בטיחות אנכי יחושב לפי הנוסחה שלהלן :

H=R∗tg(α+T)+2

כאשר –

H – הוא טווח בטיחות אנכי

 – הוא מחצית זווית הפתיחה האנכית של מקור הקרינה

R – הוא טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה

T – הוא זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור של מקור הקרינה, ביחס לכיוון האופקי

- אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תדרים שונים, יחושב טווח הבטיחות האנכי לכל אחד מהתדרים לפי הנוסחה שבפרט משנה (א), ולצורך קביעת טווח הבטיחות האנכי, יבוא במניין המרחק המחמיר ביותר.

תוספת רביעית

(תקנה 12(1))

טופס בקשה להיתר למתן שירות של מדידת קרינה בלתי מייננת

תאריך ________

לכב'

אגף מניעת רעש וקרינה

המשרד להגנת הסביבה

ירושלים

הנדון: בקשה לקבלת היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת

- לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006, מוגשת בזה בקשה להיתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת (להלן – "השירות") :

###### פרטים אישיים של מבקש/ת ההיתר*

- שם פרטי ומשפחה__________________________

- ת.ז. ____________________________________

- שם החברה או גוף__________________________

- כתובת __________________________________

- טלפון___________________________________

- טלפון נייד  _______________________________

- פקס____________________________________

- דוא"ל __________________________________

* 	יש לצרף צילום תעודת זהות של מבקש/ת ההיתר וכן קורות חיים (מודפס), תוך פירוט הניסיון בתחום מדידות הקרינה, כגון: שימוש בנתח תדרים, מד עוצמת שדה וכד'.

ב. סוג ההיתר המבוקש:

  - בתחום תדרי הרדיו (RF) בתחום התדרים מעל 400MHz.

  - בתחום תדרי הרדיו (RF) בתחום התדרים מעל 10MHz.

  - בכל תחום תדרי הרדיו (RF).

  - בתחום תדרי רשת החשמל (ELF).

  - בתחום קרינת הלייזר.

  - בתחום הקרינה התת-אדומה (IR)

  - בתחום הקרינה העל סגולה (UV)

- פרטי השכלה*:

| לימודי תעודה במוסד להשכלה גבוהה | ## גבוהה |  |  | על-תיכונית | ## פרטים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תואר שלישי | תואר שני | תואר ראשון |  |  |
|  |  |  |  |  | שם בית הספר/המוסד |
|  |  |  |  |  | מקום בית הספר/המוסד |
|  |  |  |  |  | המקצוע העיקרי/המגמה |
|  |  |  |  |  | מספר שנות הלימוד |
|  |  |  |  |  | תאריך סיום הלימודים |
|  |  |  |  |  | התואר או התעודה |

* 	יש לצרף תעודה  המעידה על השכלה מקצועית בתחום המדעים (B.Sc) או תעודה של

מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, או הנדסאי אלקטרוניקה/חשמל ואישור בדבר שקילות התואר של הועדה להערכת תארים במשרד החינוך, אם נדרש כאמור בתקנה 13.

| ## שם ## הקורס/ההשתלמות | המוסד המארגן | ### מקום | ### מועדים | ## מספר שעות הלימוד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- פרטי הכשרה (קורסים/השתלמויות) רלוונטית*:

* 	יש לצרף תעודות.

- פרטי הציוד שישמש למתן השירות*:

| ## שם היצרן | מודל | חיישן | תחום התדרים | ## תאריך הכיול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* 	יש לצרף תעודות כיול, בשפה העברית או האנגלית בלבד.

- הצהרת מבקש/ת ההיתר :

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.

ידוע לי שבמסגרת הליך מתן ההיתר יהיה צורך בבדיקת מידע פלילי אודותי, ואני נותן/נת לכך הסכמתי מראש, ומצהיר/ה,  כי ככל הידוע לי, אין אודותי רישום כלשהו במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל על-פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981 וכי לא קיימים הליכים פליליים כלשהם התלויים ועומדים נגדי בבית-המשפט.

שם פרטי ומשפחה  	            ת"ז    ___                   חתימה   ___ _______

את הטפסים המלאים, לרבות התעודות הנדרשות סרוקות בפורמט JPG, יש לשלוח לממונה, בדואר אלקטרוני.

_______________________

גדעון עזרא

השר להגנת הסביבה

__________________ התשס"ז

(____________________ 2007)

(חמ 3665 - 3)

ס"ח התשס"ו, עמ' 158 (257).

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.

ק"ת התשנ"ב, עמ' 798.

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשס"ה, עמ' 420.

ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

ס"ח התשמ"א, עמ' 322.